海宁市鲲鹏塑业有限公司年产300万套洗衣机机盖组件自动化改造项目环境影响评价信息公示

一、建设项目基本情况

1、项目名称：海宁市鲲鹏塑业有限公司年产300万套洗衣机机盖组件自动化改造项目

2、项目性质：技改

3、建设单位：海宁市鲲鹏塑业有限公司

4、建设地点：海宁市盐官镇工业园区（创业路东侧）

5、项目所属行业：C292塑料制品业

6、本项目总投资4050万元，其中固定资产投资3775万元，安装费用75万元，铺底流动资金200万元。

7、建设内容：海宁市鲲鹏塑业有限公司于2012年4月在海宁市盐官镇工业园区（创业路东侧）实施了“年产300万套洗衣机机盖组件生产项目”，并通过了海宁市环保局审批（海环审[2012]47号），2014年8月该项目通过了环保竣工验收（海环盐验[2014]4号）。现由于生产需要，拟对现有项目进行改造升级，新购置自动化喷涂线、手工喷涂线、注塑成型机等设备，同时对现有废气治理措施进行整改升级，形成年产300万套洗衣机机盖组件的生产能力。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

表1  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 |  | 方位 | 距厂界最近距离 | 规模 | 敏感性描述 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气、风险 | （1） | 徐家木桥 | 东南 | 140m | 约20户 | 较敏感 | GB3095-2012二级 |
|  | （2） | 杜子园 | 东 | 180m | 约15户 | 较敏感 |  |
|  | （3） | 三星村 | 西 | 200m | 约40户 | 较敏感 |  |
|  | （4） | 新桥 | 南 | 645m | 约25户 | 较敏感 |  |
|  | （5） | 白毛墩 | 东南 | 710m | 约15户 | 较敏感 |  |
|  | （6） | 双木桥 | 东北 | 700m | 约20户 | 较敏感 |  |
|  | （7） | 众安村 | 西北 | 860m | 约40户 | 较敏感 |  |
|  | （8） | 新星社区 | 东南 | 1000m | 约80户 | 较敏感 |  |
|  | （9） | 马家坝 | 东南 | 1300m | 约20户 | 较敏感 |  |
|  | （10） | 高姚埭 | 东南 | 1200m | 约25户 | 较敏感 |  |
|  | （11） | 海宁三中 | 东南 | 1500m | 约1500人 | 敏感 |  |
|  | （12） | 金线坝 | 东南 | 1800m | 约30户 | 较敏感 |  |
|  | （13） | 七里庙 | 东南 | 2200m | 约40户 | 较敏感 |  |
|  | （14） | 联新村 | 东南 | 2100m | 约30户 | 较敏感 |  |
|  | （15） | 会龙桥 | 东 | 2100m | 约50户 | 较敏感 |  |
|  | （16） | 中新嘉苑 | 南 | 1200m | 约300户 | 较敏感 |  |
|  | （17） | 望江苑 | 西南 | 1500m | 约100户 | 较敏感 |  |
|  | （18） | 聆涛苑 | 西南 | 1800m | 约150户 | 较敏感 |  |
|  | （19） | 钱江君庭 | 南 | 1800m | 约500户 | 较敏感 |  |
|  | （20） | 春熙社区 | 西南 | 1600m | 约300户 | 较敏感 |  |
|  | （21） | 盐官村 | 西南 | 2000m | 约200户 | 较敏感 |  |
|  | （22） | 平安桥 | 西南 | 1800m | 约40户 | 较敏感 |  |
|  | （23） | 城北村 | 西北 | 2300m | 约80户 | 较敏感 |  |
|  | （24） | 利新村 | 西北 | 1900m | 约60户 | 较敏感 |  |
|  | （25） | 众联村 | 西北 | 2200m | 约30户 | 较敏感 |  |
|  | （26） | 桃园村 | 北 | 2300m | 约200户 | 较敏感 |  |
|  | （27） | 叶家桥 | 东北 | 1600m | 约30户 | 较敏感 |  |
|  | （28） | 沈家庄 | 东北 | 1200m | 约10户 | 较敏感 |  |
|  | （29） | 吴家桥 | 东北 | 2300m | 约50户 | 较敏感 |  |
|  | （30） | 联平村 | 东北 | 1600m | 约25户 | 较敏感 |  |
| 地表水 | 盐官下河 |  | W | 1040m | 中河 | 一般 | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 宁袁塘 |  | S | 940m | 中河 | 一般 |  |
| 声环境 | （1） | 徐家木桥 | 东南 | 140m | 约20户 | 较敏感 | GB3096-2008 2类 |
|  | （2） | 杜子园 | 东 | 180m | 约15户 |  |  |
|  | （3） | 三星村 | 西 | 200m | 约40户 |  |  |

三、主要环境影响预测情况

①废水

本项目产生的废水主要为喷漆废水和生活污水（食堂废水、冲厕废水等其它生活污水）。

喷漆废水和喷淋废水经沉淀处理后%回用，50%纳管排放；食堂废水、冲厕废水等其它生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后直接纳入污水管网，送入海宁盐仓污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准排入钱塘江，对周围水体不产生直接影响。

②废气

㈠注塑废气：拟在每台注塑一体机挤出口上方设置集气罩，收集后的废气经活性炭吸附装置吸附后通过不低于15m高排气筒排放。项目废气处理风机设计风量为20000m3/h，收集效率不低于85%，废气净化效率不低于75%。

㈡喷漆废气

- 项目喷漆废气和烘干废气分开，单独进行收集处理。

- 项目喷漆废气和烘干废气分开，单独进行收集处理。

- 喷漆废气：喷涂车间均采用整体密闭方式作业，同时在密闭车间内设置单独的喷漆间进行喷漆作业。手工喷涂线喷漆废气采用水帘喷漆方式进行，其喷漆废气经水喷淋处理后采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过不低于15m高排气筒（2#）排放。项目废气处理风机设计风量为35000m3/h，收集效率90%，废气净化效率不低于90%。

- 烘干废气：烘干工序在密闭烘道内进行，收集后的烘干废气与喷漆废气一道经水喷淋处理后采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过不低于15m高排气筒（2#）排放。项目废气处理风机设计风量为35000m3/h，收集效率100%，废气净化效率不低于90%。

丝印废气：技改项目实施后拟对整个厂区丝印废气收集处理进行整体设计。丝印车间整体密闭，在产污点上方设置集气罩，同时烘干工序采用密闭烘箱，收集后的废气与喷漆废气一道经水喷淋处理后采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过不低于15m高排气筒（2#）排放。项目废气处理风机设计风量为35000m3/h，收集效率不低于95%，废气净化效率不低于90%。

㈢项目产生的废气主要为食堂油烟废气，经油烟净化装置净化处理后通过高于屋顶的烟囱排放，不侧排，预计排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2mg/m3的最高允许排放浓度限值，对周围环境影响很小，对附近农户影响很小。

经预测，项目无组织排放的废气也满足相应的防护距离要求，对附近农户影响很小。

③噪声

本项目主要噪声源为注塑机、IMD流水线、丝印机、压力机、冷却塔、喷漆机、空压机、风机等设备运行，噪声源强约为75~85dB。企业应选用低噪声设备，合理布局车间、设备，较高噪声的机械加工设备安置在车间东侧；较高噪声设备如压力机、空压机、风机等设备安装防震垫、消声器等。落实以上措施后，再经建筑隔声等作用，项目设备噪声排放可以降40dB以上；建议冷却塔安置在厂区西北角，在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器和隔声屏障，底部接水盘安装柔性网或消声垫，进出风口安装消声器。控制冷却塔震动，采用减震器和橡胶软接等减振设备。经上述措施处理后，冷却塔噪声贡献值可降低25dB以上。投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。由此，厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准，对周围环境影响较小。

④固体废弃物

项目固废产生及拟采取处理的措施如下：漆渣、废包装桶、废活性炭等危险废物委托有处理资质的单位处理；塑料边角料破碎后回用于生产；职工生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。项目产生的固废经资源化、无害化等处理后，将能实现零排放，对周围环境无影响。只要单位认真落实固废的处置方法，则固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。

四、拟采取的主要环保措施及预期效果

表2   企业污染防治措施清单

| 序号 | 污染源分类 |  | 污染防治措施 | 预期效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水污染源 |  |  |  |  |
| 1 | 喷漆废水、喷淋废水 | 漆雾凝聚剂处理后再经混凝沉淀池处理，50%回用，50%外排 |  | 氨氮入网能满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），其余污染因子达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |  |
|  | 职工生活 | 隔油池、化粪池 |  |  |  |
| 2 | 地下水 | 分区防渗：在重点防渗区，采用压实土+防渗混凝土 +涂料防腐，渗透系数不大于1.0×10-12cm/s，一般防渗区采取15cm的水泥硬化措施。 |  | 最大程度的减小项目对地下水的影响 |  |
| 二 | 大气污染源 |  |  |  |  |
| 1 | 注塑废气 | 拟在每台注塑一体机挤出口上方设置集气罩，收集后的废气经活性炭吸附装置吸附后通过不低于15m高排气筒排放。项目废气处理风机设计风量为20000m3/h，收集效率不低于85%，废气净化效率不低于75% |  | 符合GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5的污染物特别排放限值 |  |
| 2 | 喷漆废气 | 喷涂车间均采用整体密闭方式作业，设置密闭喷漆间，喷涂线喷漆废气采用水帘喷漆方式进行，收集后的废气采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过不低于15m高排气筒排放。项目废气处理风机设计风量为35000m3/h，收集效率90%，废气净化效率不低于90%。 |  | 符合DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1大气污染物排放限值 |  |
|  |  | 烘干废气：烘干工序在密闭烘道内进行，收集后的烘干废气采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过不低于15m高排气筒排放。项目废气处理风机设计风量为35000m3/h，收集效率100%，废气净化效率不低于90%。 |  | 符合DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1大气污染物排放限值 |  |
| 3 | 丝印废气 | 项目丝印车间整体密闭，在产污点上方设置集气罩，同时丝印后烘干工序在密闭烘箱内进行，收集后的废气经“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过不低于15m高排气筒排放。项目废气处理风机设计风量为35000m3/h，收集效率不低于95%，废气净化效率不低于75%。 |  | 符合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中二级标准 |  |
| 4 | 食堂油烟废气 | 油烟净化器 |  | 符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |  |
| 三 | 固体废物 |  |  |  |  |
| 1 | 一般固废 | 外卖综合利用或委托有处理能力的单位处理 |  | 符合环境卫生管理要求和综合利用原则，不对外环境产生明显影响 |  |
| 2 | 危险废物 | 危废暂存间2间共 40m2，委托有处理资质单位处理 |  |  |  |
| 3 | 生活垃圾委托环卫部门清运处理 |  |  |  |  |
| 四 | 噪声 |  |  |  |  |
| 1 | 生产设备产生的噪声 | 防震垫、消声器、隔声罩，设备维护 |  | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |

五、环境影响评价初步结论

海宁市鲲鹏塑业有限公司年产300万套洗衣机机盖组件自动化改造项目符合相关产业政策要求，符合土地利用规划和环境功能区划、主管部门同意本项目准入建设，选址合理；项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状；本项目建设符合清洁生产要求，有利于促进当地经济发展。只要认真落实环评报告书中提出的各项污染防治措施，则项目建设运行对周围环境影响较小，从环保角度来看，该项目建设可行。

六、征求公众意见的范围和主要事项

现对建设项目所在地及周边区域的公众和有关单位征求如下事项：对本项目的了解程度；对目前本地区环境质量的满意程度；主要关注的环境问题；项目的建设是否有利于本地区经济发展；公众对项目建设的态度以及具体的意见和建议等。

七、征求公众意见的期限

公众若对本项目环境问题有疑问或意见、建设，请自本公示之日起十个工作日（不含节假日）内，即2018年9月12日～2018年9月26日，与建设单位、环评单位或环保主管部门联系。

八、公众意见反馈途径

公众可以在有关信息公开后，以信函、传真、电子邮件或者按照有关公示要求的其他方式，向建设单位或环境影响评价机构、当地环境保护行政主管部门、负责审批环境影响报告的环境保护行政主管部门，提交意见。

九、联系方式

建设单位：海宁市鲲鹏塑业有限公司

联系地址：海宁市盐官镇工业园区（创业路东侧）

联系人：施工     联系电话：13586466723     邮编：314400

环评单位：煤科集团杭州环保研究院有限公司

联系地址：浙江省杭州市萧山区拱秀路288号         邮编：311201

联系人：樊工   联系电话：13386504181   电子邮箱：271913778@qq.com

环评审批部门：海宁市环境保护局

联系电话：0573- 87289023     传真：0573-87289022

通讯地址：海宁市行政服务中心2楼

十、环境影响报告书公开方式及时间

本项目环境影响报告书将在报送环保主管部门审批前，在环评单位网站（http://www.azut.cn/news/news.php?lang=cn&class2=99）公开。

公示发布单位：海宁市鲲鹏塑业有限公司

公示发布时间：2018年9月12日